БТР 'Берлье' VXB-170

Франция после второй мировой войны компания 'Берлье' была главным поставщиком грузовиков во французскую армию, В конце1960-х ГГ она создала прототип БТР названный BL-12 ,который использовал много стандартных силовых узлов машины .дальнейшее развитие этой конструкции привело к VXB-170вскоре принята на вооружение французской жандармерией а так же Габоном и Сенекалом 1975г 'Берлье' влилась в корпорацию 'РЕНО' которая к этому времени уже создала прототипы БТР формул 4х4 6х6 .С принятием армией машины компании «Рено /и Савьем» производство и продажа VXB-170 были прекращены т.к. не было смысла в том что два отделения одной корпорации выпускают разные машины схожей конструкции. Корпус VXB-170 -сварной из стали его максимальная толщина =7мм. Водитель сидит впереди по центру   имея большое передние окно и два маленьких боковых точа в боевой обстановки эти окна закрывается бронешитками  и водитель видит местность впереди через три перископических прибора на крыше. Десант входит в машину через три двери – по одной с каждого борта, и одной в корме справа. В крыше есть люки , и, как обычно, есть возможность установки широкого набора вооружения. Машина, применяемая французской жандармерией ,имеет наибольшую одноместную башню SAAM с 7,62-мм пулемётом и 40-мм гранатомётом , оружие имеет углы вертикальной наводки от минус 15 до +60*; гранатомет обычно применяют для стрельбы гранатами со слезоточивым газом.

МТО расположено в корме , справа; дизель соединен с коробкой передач (с механизмом предварительного отбора) ,имеющий шесть передних и одну заднюю передачи и двухступенчатую раздаточную коробку . Рулевое управление снабжено усилителем , чтобы снизить утомление водителя ; подвеска состоит из винтовых пружин и гидравлических амортизаторов . VBX -170 полностью амфибиен ,по воде движется с помощью колес со скоростью около 4 км/ч ;возможна установка ВД; но, насколько известно, они никогда не устанавливались на серийные БТР, используемые французской жандармерией , имеют спереди гидравлически управляемый бульдозерный отвал для расчистки дороги; возможно установка пулестойких шин ,ПНВ, лебедки обогревателя.

«Берлье» предлагала три семейства VBX-170 :одно – для сил внутренней безопасности ,два других – лёгкая машина разведки и лёгкая БМП. Две последние предлагались с широким набором вооружения , включая башню «Испано-Сюиза» ,вооруженную спаренными 7,62-мм пулемётом и 60-мм миномётом ,заряжаемым с казённой части или дульной ,и башню H-90, вооруженную 90-мм пушкой и 7,62-мм СП ; обе башни были в то время стандартными для лёгкой бронемашины «Панар» ALM-90.

Тактико-технические характеристики.

Экипаж:

Чел.:1+11.

Масса:

Т:12,7(снаряженной).

Силовая установка:

-один дизель «Берлье» V 800 мощностью л.с.(кВт)170 (127).

Размеры:

М: длина 5,99;ширина2,5;высота (без вооружения) 2,05.

Характеристики:

Максимальная скорость , км/ч 85 ;запас хода,км:750; преодолеваемые препятствия: глубина брода – амфибия; ширина рва -не преодолевает; крутизна склона 60%; высота вертикальной стенки, м 0,3.